import rclpy

from rclpy.node import Node

import serial

import json

from sensor_msgs.msg import Imu

from geometry_msgs.msg import Twist

from std_msgs.msg import Float32MultiArray

from std_msgs.msg import Float64MultiArray

class Sensor_read(Node):

def __init__(self):

super().__init__('esp32_sensors_node')

# Publishers

self.pub_imu = self.create_publisher(Imu, 'imu/data_raw', 10)

self.pub_linea = self.create_publisher(Float32MultiArray, 'sensors/linea', 10)

self.pub_dist = self.create_publisher(Float32MultiArray, 'sensors/distancia', 10)

self.pub_vel = self.create_publisher(Float32MultiArray, 'joint_states', 10)

# Suscriptor

self.subs_w = self.create_subscription(Float32MultiArray, '/velocity_controller/commands', self.ser_write, 20)

# Configuración del puerto serie

#self.ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 115200, timeout=1)

self.ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200, timeout=1)

# Timer para leer puerto serie

self.timer = self.create_timer(0.05, self.read_serial)  # 20 Hz

def read_serial(self):

try:

line = self.ser.readline().decode('utf-8').strip()

if not line:

return

data_read = json.loads(line)

# --- IMU ---

imu_msg = Imu()

imu_msg.orientation.w = data_read['quat'][0]

imu_msg.orientation.x = data_read['quat'][1]

imu_msg.orientation.y = data_read['quat'][2]

imu_msg.orientation.z = data_read['quat'][3]

imu_msg.linear_acceleration.x = data_read['accel'][0]

imu_msg.linear_acceleration.y = data_read['accel'][1]

imu_msg.linear_acceleration.z = data_read['accel'][2]

imu_msg.angular_velocity.x = data_read['gyro'][0]

imu_msg.angular_velocity.y = data_read['gyro'][1]

imu_msg.angular_velocity.z = data_read['gyro'][2]

self.pub_imu.publish(imu_msg)

# --- Sensores de línea ---

linea_msg = Float32MultiArray()

linea_msg.data = data_read['linea']

self.pub_linea.publish(linea_msg)

# --- Sensores de distancia ---

dist_msg = Float32MultiArray()

dist_msg.data = data_read['dist_cm']

self.pub_dist.publish(dist_msg)

# --- Sensores de velocidad ---

vel_msg = Float32MultiArray()

vel_msg.data = data_read['vel']

self.pub_vel.publish(vel_msg)

except json.JSONDecodeError:

self.get_logger().warn("Error parseando JSON")

except Exception as e:

self.get_logger().error(f"Error leyendo serial: {e}")

def ser_write(self, msg):

w = str(int(msg.data[0])) + ',' + str(int(msg.data[1])) + ',' + str(int(msg.data[2]))

self.get_logger().info(f'Enviado por serial: {w}')

self.ser.write(w.encode())

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = Sensor_read()

try:

rclpy.spin(node)

except KeyboardInterrupt:

pass

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':

main()